Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

НГТУ

Кафедра Автоматики

Лабораторная работа № 1

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

Факультет: АВТФ	Преподаватель:

Группа: АВТ-143	Шахтшнейдер В. Г.

Студенты:  Иванов А.В.	 Дата: 07.03.2023

Репин В.В.

Васютин А.Д.

Шишкин А.Ю.

Вариант № 6

г. Новосибирск 2023 г.

Цель работы:

- Провести эксперимент по получению параметров и построению прямой и обратной ветви вольтамперной характеристики (ВАХ) Si и Ge диодов.

- Выполнить расчет параметров диодов для прямого и обратного включения.

Основная часть

      - Экспериментальное построение ВАХ прямой ветви Ge и Si диодов

Рис.1.1 Схема для экспериментального построения прямой ветви ВАХ Ge и Si диодов

Таблица 1

| I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UGe, мВ | 170,8 | 210,5 | 264,3 | 305,7 | 347,7 | 405,1 | 451,3 | 480,5 | 502,6 |
| USi, мВ | 344,3 | 390,9 | 452,8 | 499,9 | 547,5 | 612,1 | 663,7 | 696 | 720,3 |

Рис.1.2. ВАХ прямой ветви Ge диода

Из Рис.1.2 определим интегральное и дифференциальное сопротивления  Ge диода на уровнях 1,5 мА и 8 мА:

I = 8 мА: Rпр=UI= 4358=54,4 Ом, rпр=dUdI= 435-4058-5=10 Ом.

I = 1,5 мА: Rпр=UI= 3301,5=220 Ом, rпр=dUdI= 330-3051,5-1=50 Ом.

Продолжаем прямолинейный участок ВАХ до пересечения с осью U, и определяем «пятку» диода: Uпр=410 мВ.

Рис.1.3. ВАХ прямой ветви Si диода

Из Рис.1.3 определим интегральное и дифференциальное сопротивления Si диода на уровнях 1,5 мА и 8 мА:

I = 8 мА: Rпр=UI= 6428=80,3 Ом, rпр=dUdI= 642-6128-5=10 Ом.

I = 1,5 мА: Rпр=UI= 5241,5=349 Ом, rпр=dUdI= 524-5001,5-1=48 Ом.

Продолжаем прямолинейный участок ВАХ до пересечения с осью U, и определяем «пятку» диода: Uпр=620 мВ.

      - Экспериментальное построение ВАХ обратной ветви Ge и Si диодов

Рис.2.1 Схема для экспериментального построения обратной ветви ВАХ Ge и Si диодов

Таблица 2

| U, В | -0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -1 | -2 | -5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IGe, мкА | -0,928 | -1,713 | -3,411 | -4,883 | -5,788 | -5,986 | -5,998 | -6 | -6 |
| ISi, мкА | -0,083 | -0,154 | -0,315 | -0,464 | -0,569 | -0,598 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |

Рис.2.2. ВАХ обратной ветви Ge диода

Из Рис.2.2 определим интегральное и дифференциальное сопротивления Ge диода на уровне -3 В:

Rпр=UI= -3-6∙10-6=0,5 МОм,  rпр=dUdI= -3-0(-6+5,97)∙10-6=100 МОм.

Продолжаем прямолинейный участок ВАХ до пересечения с осью I, и определяем ток утечки Ge диода: Iобр=-6 мкА.

Рис.2.3. ВАХ обратной ветви Si диода

Из Рис.2.3 определим интегральное и дифференциальное сопротивления Si диода на уровне -3 В:

Rпр=UI= -3-0.6∙10-6=5 МОм,  rпр=dUdI= -3-0(-0.6+0.596)∙10-6=750 МОм.

Продолжаем прямолинейный участок ВАХ до пересечения с осью I, и определяем ток утечки Si диода: Iобр=-0,6 мкА.

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены прямые и обратные ветви германиевого и кремниевого диодов, по экспериментальным данным были построены их ВАХ.

Из результатов эксперимента можем сделать вывод, что при прямом включении диод из германия имеет более низкое интегральное сопротивление, чем диод из кремния. А также более низкое напряжение прямого смещения приводит к меньшим потерям мощности и делает схему более эффективной по электрическим характеристикам. А это означает, что в электрической цепи на германиевом диоде будут меньшие потери энергии.

Но при использовании в обратной ветви кремниевый диод имеет меньший ток утечки, по сравнению с германиевым диодом.