Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

НГТУ

Кафедра Автоматики

Лабораторная работа № 3

БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР

Факультет: АВТФ	Преподаватель:

Группа: АВТ-441	Шахтшнейдер В. Г.

Студенты:  Тютрин В.А

Перов. Д.А

Бернадский Р.Д

г. Новосибирск 2026 г.

Цель работы:

Освоить расчет структурных параметров транзистора в схеме с общим

эмиттером в рабочей точке на основе семейства входных и выходных ВАХ

биполярного транзистора.

Основная часть

      - Значения параметров входных ВАХ транзистора.

Рис.1.1 Схема для экспериментального построения семейства входных ВАХ транзистора

Таблица 1

| Uкэ, В | Iб, мА | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Uбэ, В | 0 | 0,02583 | 0,03867 | 0,04735 | 0,05394 | 0,05927 |
| 1 | Uбэ, В | 0,1056 | 0,138 | 0,1571 | 0,1718 | 0,184 | 0,1951 |
| 10 | Uбэ, В | 0,106 | 0,1389 | 0,1586 | 0,1738 | 0,1867 | 0,1981 |

Рис.1.2. Экспериментально построенное семейство входных ВАХ

- Значения параметров выходных ВАХ транзистора.

Рис.2.1 Схема для экспериментального построения семейства выходных ВАХ транзистора

Таблица 2

| Iб, мА | Uкэ, В | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | Iк, мА | 6,596 | 14,89 | 15,46 | 15,54 | 15,69 | 16,16 | 16,94 |
| 0,2 | Iк, мА | 9,91 | 23,45 | 24,61 | 24,73 | 24,98 | 25,72 | 26,96 |
| 0,3 | Iк, мА | 12,78 | 31,44 | 33,4 | 33,57 | 33,9 | 34,92 | 36,6 |
| 0,4 | Iк, мА | 15,31 | 38,86 | 41,88 | 42,09 | 42,51 | 43,78 | 45,9 |
| 0,5 | Iк, мА | 17,57 | 45,72 | 50,07 | 50,33 | 50,83 | 52,35 | 54,88 |

Рис.2.2. Экспериментально построенное семейство выходных ВАХ

- Обработка результатов экспериментов.

По выходной характеристике:

- При Uкэ=5 В и Iк=30 мА находим Iб=0,25 мА

- При Uкэ=10 В и Iб=0,25 мА находим Iк=31,68 мА

- Rвых=∆Uкэ∆Iк=10-531,68-30=2,98 кОм

- KIоэ=∆Iк∆Iб=34,92-300,3-0,25=98,4

По входной характеристике:

- При Uкэ=10 В и Iб=0,25 мА находим Uбэ=0,167 В

- При Uкэ=10 В и Iб=0,3 мА находим Uбэ=0,174 В

- Rвх=∆Uбэ∆Iб=0,174-0,1670,3-0,25=0,14 кОм

Выводы

Семейство входных ВАХ устанавливают зависимость входного тока (базы или эмиттера) от входного напряжения Uбэ при Uкэ=const. Входные ВАХ транзистора аналогичны ВАХ диода в прямом включении.

При Uкэ=0 входная характеристика транзистора соответствует прямой ветви вольт-амперной характеристики эмиттерного p–n-перехода. С увеличением Uкэ ток базы Iб уменьшается. Это объясняется тем, что при увеличении Uкэ растет напряжение, приложенное к коллекторному p–n-переходу в обратном направлении. Из-за этого уменьшается вероятность рекомбинации носителей заряда в базе, так как большинство носителей быстро втягиваются в коллектор.

Семейство выходных ВАХ устанавливает зависимость тока коллектора от напряжения на нем при определенном токе базы или эмиттера (в зависимости от схемы с общим эмиттером или общей базой). В данной лабораторной работе используется схема с общим эмиттером.

Выходные ВАХ расположены в одном квадранте, в активном режиме идут с бóльшим наклоном, что означает меньшую величину дифференциального выходного сопротивления транзистора ОЭ по сравнению с ОБ. Крутизна линий уменьшается соответственно увеличению тока Uкэ.

Полученные путем эксперимента семейства входных и выходных ВАХ сходятся с теоретическими. Полученный коэффициент усиления тока KIоэ=98,4 примерно совпадает с теоретическим значением, расхождение в пределах 10%.

Индивидуальные вопросы

Тютрин Влад - p-n-p и n-p-n транзисторы.

- Что из себя представляют.

Биполярный транзистор — это полупроводниковый прибор с тремя слоями и двумя p-n переходами.

- n-p-n транзистор
Состоит из двух областей с электронной проводимостью (n) и одной области с дырочной проводимостью (p) между ними.
Послойно: эмиттер (n) — база (p) — коллектор (n).

- p-n-p транзистор
Состоит из двух областей с дырочной проводимостью (p) и одной области с электронной проводимостью (n) между ними.
Послойно: эмиттер (p) — база (n) — коллектор (p).

Выводы транзистора называются одинаково для обоих типов:
эмиттер (Э), база (Б), коллектор (К).

- Для чего используются.

Оба типа транзисторов выполняют одни и те же функции, но требуют разной полярности питания. Основные применения:

- Усиление электрических сигналов (тока, напряжения, мощности).

- Электронные ключи (включение / выключение нагрузки).

- Генераторы колебаний (в схемах генераторов, таймеров).

- Логические схемы (в дискретной электронике).

- Регулировка тока (стабилизаторы, драйверы).

- На практике n-p-n транзисторы встречаются чаще, так как их удобнее использовать в схемах с общим «минусом» питания (землёй).

- Чем отличаются (главные различия)

| Признак | n-p-n транзистор | p-n-p транзистор |
| --- | --- | --- |
| Чередование слоёв | n – p – n | p – n – p |
| Основные носители в эмиттере | электроны | дырки |
| Полярность питания (активный режим) | коллектор – «плюс», эмиттер – «минус» | коллектор – «минус», эмиттер – «плюс» |
| Напряжение на базе относительно эмиттера | положительное (UБЭ>0UБЭ​>0) | отрицательное (UБЭ<0UБЭ​<0) |
| Направление тока эмиттера | из базы в эмиттер | из эмиттера в базу |
| Стрелка эмиттера на схеме | направлена наружу (от базы) | направлена внутрь (к базе) |
| Простое правило запоминания | «не впускает» (стрелка наружу) | «впускает» (стрелка внутрь) |

- Принципиальная разница в работе.

- В n-p-n транзисторе ток через переход эмиттер–база создаётся электронами, которые идут из эмиттера в базу, а затем в коллектор.

- В p-n-p транзисторе ток через переход эмиттер–база создаётся дырками, которые идут из эмиттера в базу, а затем в коллектор.

- Направление токов в p-n-p транзисторе противоположно по отношению к n-p-n при одинаковом подключении нагрузки.

Источники

- Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы: Учебное пособие для вузов. — 11-е изд., стер. — СПб.: Лань, 2023. — 480 с.

- Лебедев А.И. Физика полупроводниковых приборов. — М.: Физматлит, 2008.

- Гребен А.Б. (Grebene A.B.) Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design. — New York: J. Wiley, 1984. — 894 p.

- Ковалев А.А., Тищенко Л.А. Исследования характеристик базовых электрорадиоэлементов. Ч.2. Транзисторы и тиристоры: Учебное пособие. — М.: Российский университет дружбы народов, 2018.

- Торина Е.М., Коптев Г.И., Болдырева Т.И., Чеченя С.А. Простейшие функциональные узлы на полупроводниковых диодах и транзисторах в пакете схемотехнического моделирования: Лабораторный практикум. — М.: Изд-во МЭИ, 2023. — 113 с.

Перов Данил - Пробои транзистора.

1. Что такое пробой транзистора

Пробой транзистора — это явление резкого увеличения тока через транзистор при превышении допустимого напряжения на одном из его p-n переходов (чаще всего на коллекторном переходе). В результате пробоя транзистор теряет управляющие свойства и может выйти из строя.

2. Основные виды пробоев

Различают два принципиально разных типа пробоя:

| Вид пробоя |  | Причина возникновения | Обратимость | Последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрический пробой | Сильное электрическое поле разгоняет носители заряда, которые выбивают новые носители (лавинное размножение) |  | Обратим (при снятии напряжения свойства восстанавливаются) | Временная потеря управления |
| Тепловой пробой |  | Выделение тепла из-за большого тока → перегрев p-n перехода → разрушение кристалла | Необратим | Выход транзистора из строя |

Важно: на практике длительный электрический пробой почти всегда переходит в тепловой, поэтому для транзистора любой пробой считается аварийным режимом.

3. Разновидности электрического пробоя

В транзисторах чаще всего встречаются:

- Лавинный пробой
Возникает в коллекторном переходе при обратном напряжении. Сильное поле разгоняет электроны, они сталкиваются с атомами и выбивают новые носители (лавина). Характерен для кремниевых транзисторов.

- Туннельный пробой (Зенера)
Возникает при очень сильном поле в тонком переходе. Электроны «просачиваются» через потенциальный барьер без соударений. Характерен для низковольтных приборов.

4. Специфические пробои транзистора (не только p-n перехода)

| Тип пробоя | Что происходит |
| --- | --- |
| Пробой эмиттерного перехода | Обычно возникает при обратном смещении на эмиттер–базе. Напряжение пробоя эмиттерного перехода у многих транзисторов низкое (5–10 В). |
| Пробой коллекторного перехода | Самый частый вид. Возникает при UКЭ>UКЭmaxUКЭ​>UКЭmax​ (максимальное напряжение коллектор–эмиттер). |
| Пробой «база–коллектор» | Аналогичен пробою обычного диода, но влияет на параметры транзистора. |

5. Как отличить электрический пробой от теплового.

| Признак | Электрический пробой | Тепловой пробой |
| --- | --- | --- |
| Зависимость от времени | Мгновенный | Развивается постепенно |
| Восстановление после снятия напряжения | Да | Нет |
| Внешние проявления | Резкий скачок тока при неизменном напряжении | Ток растёт, напряжение падает |
| Разрушение корпуса | Обычно нет | Возможен треск, запах, расплавление |

Источники

- Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы: Учебное пособие для вузов. — 11-е изд., стер. — СПб.: Лань, 2023. — 480 с.

- Лебедев А.И. Физика полупроводниковых приборов. — М.: Физматлит, 2008.

- Мостовлянский Н.С., Хейфец Г.Я. Существование критической температуры для неразрушающего теплового пробоя транзисторов при импульсном разогреве и метод определения ее величины // Радиотехника и электроника. — 1973. — Т. 18. — № 8. — С. 1762–1763.

- Оджаев В.Б. и др. Биполярные n-p-n транзисторы в интегральных схемах с расширенным интервалом области максимального значения коэффициента усиления // Приборостроение-2019: материалы 12-й Международной научно-технической конференции. — Минск: БНТУ, 2019. — С. 347–348.

- Емельянов А.В., Пилипенко В.А. Физические пределы вертикального масштабирования биполярных N-P-N-транзисторов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C. Фундаментальные науки. — 2007. — № 9. — С. 75–78.