МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Кафедра Вычислительной Техники

Лабораторная работа № 2

По дисциплине: “Информационные сети”

На тему: “Протокол динамической машрутизации RIP”

Факультет: АВТФ					Преподоваетль: Симонов В.С

Группа: АВТ-441

Студент:: Тютрин В. А.

Принял: Шелудько В. И.

Новосибирск

2026 г.

1. Цель и задание

Вариант № 3

Цель работы: Изучение принипов работы и получение практических навыков конфигурирования протокола динамической машрутизации RIP.

2. Топология сети

Сеть представляет собой соединение 4 компьютеров и 2 машрутизаторов типа комбинированая звезда.

Рисунок 1 – Топология сети

3. Настройка машрутизаторов  и пк

Настройку начинаем с конечных устройств – пк:

ПК0:

- IP: 198.162.1.2

- Маска: 255.255.255.0

- Шлюз: 198.162.1.1

ПК1:

- IP: 198.162.2.2

- Маска: 255.255.255.0

- Шлюз: 198.162.2.1

ПК2:

- IP: 198.162.3.2

- Маска: 255.255.255.0

- Шлюз: 198.162.3.1

ПК3:

- IP: 198.162.4.2

- Маска: 255.255.255.0

- Шлюз: 198.162.4.1

Далее настроим порты в машрутизаторах:

Router0:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname Router0

// Настройка порта к ПК0

Router0(config)# interface FastEthernet0/0

Router0(config-if)# ip address 198.162.1.1 255.255.255.0

Router0(config-if)# no shutdown

Router0(config-if)# exit

// Настройка порта к ПК2

Router0(config)# interface FastEthernet1/0

Router0(config-if)# ip address 198.162.3.1 255.255.255.0

Router0(config-if)# no shutdown

Router0(config-if)# exit

// Настройка порта к ПК3

Router0(config)# interface FastEthernet2/0

Router0(config-if)# ip address 198.162.4.1 255.255.255.0

Router0(config-if)# no shutdown

Router0(config-if)# exit

// Настройка порта к Router1

Router0(config)# interface FastEthernet3/0

Router0(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Router0(config-if)# no shutdown

Router0(config-if)# end

Router0# write memory

Router: 1

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname Router1

// Настройка порта к ПК1

Router1(config)# interface FastEthernet0/0

Router1(config-if)# ip address 198.162.2.1 255.255.255.0

Router1(config-if)# no shutdown

Router1(config-if)# exit

// Настройка порта к Router0

Router1(config)# interface FastEthernet1/0

Router1(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

Router1(config-if)# no shutdown

Router1(config-if)# end

Router1# write memory

Теперь настроим протокол RIP для двух этих роутеров.

Router0

Router0# configure terminal

Router0(config)# router rip

Router0(config-router)# version 2

Router0(config-router)# network 198.162.1.0

Router0(config-router)# network 198.162.3.0

Router0(config-router)# network 198.162.4.0

Router0(config-router)# network 10.1.1.0

Router0(config-router)# end

Router0# write memory

Router1

Router1# configure terminal

Router1(config)# router rip

Router1(config-router)# version 2

Router1(config-router)# network 198.162.2.0

Router1(config-router)# network 10.1.1.0

Router1(config-router)# end

Router1# write memory

4. Проверка подключения и работы сети.

Проверим подключение командами пинг с ПК0 до всех остальных конечных устройств. Так же воспользуемся командой tracert.

Рисунок 2 – Результаты ping и tracert

5. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы была спроектирована и реализована компьютерная сеть, состоящая из двух маршрутизаторов (Router0 и Router1) и четырех персональных компьютеров (ПК0, ПК1, ПК2, ПК3). Сеть была разделена на пять логических подсетей: четыре локальные сети для подключения оконечных устройств (198.162.1.0/24, 198.162.2.0/24, 198.162.3.0/24, 198.162.4.0/24) и одна транзитная сеть (10.1.1.0/24) для соединения маршрутизаторов между собой.

В процессе работы были решены следующие задачи:

- Физическое подключение устройств согласно заданной топологии с использованием эмулятора Cisco Packet Tracer.

- Настройка сетевых интерфейсов на всех устройствах: присвоение IP-адресов, масок подсети и шлюзов по умолчанию для каждого ПК, а также активация и назначение адресов портам маршрутизаторов.

- Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола RIP версии 2 на обоих маршрутизаторах, что позволило им автоматически обмениваться информацией о доступных сетях.

- Диагностика работоспособности сети с помощью утилит ping (для проверки связности) и tracert (для анализа пути прохождения пакетов).

Результаты тестирования подтвердили корректность выполненных настроек. Все компьютеры успешно обмениваются данными друг с другом, включая трафик между разными подсетями, проходящий через маршрутизаторы. Протокол RIP v2 обеспечил автоматическое заполнение таблиц маршрутизации, что исключило необходимость ручного прописывания статических маршрутов.