МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Автоматики и вычислительной техники

Расчетно-графическая работа

Факультет: АВТФ                                                          		Преподаватель:

Группа: АВТ-441                                                                  Шахтшнейдер В.Г.

Студент: Тютрин В.А

г.Новосибирск, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТРАНЗИСТОРНЫЙ  ИНВЕРТОР	2

ИНТЕГРАТОР	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	13

ТРАНЗИСТОРНЫЙ  ИНВЕРТОР

ЗАДАНИЕ:

Проверить выполнение условий работоспособности, рассчитать амплитуду выходного импульса, и временные интервалы насыщенного транзисторного инвертора (НТИ), см  рис. 1.

Рисунок 1 – Схема транзисторного инвертора

Исходные данные выбираются из таблицы 1.

Требуется описать работу НТИ по временным диаграммам , , , ,  определить условия работоспособности транзистора по предельно-допустимым параметрам транзистора, определить условия работоспособности НТИ, рассчитать амплитуду выходного импульса и временные интервалы выходного импульса НТИ.

Таблица 1

| № вар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В | В | кОм | кОм | кОм | МГц | В | мА | мВт |  |
| 131 | 10 | 2,6 | 0,6 | 0,24 | 1,2 | 0,56 | 8 | 10 | 50 | 70 | 50 |

Рисунок 2 - Временные диаграммы Uвх(t), Iб(t), Iк(t), Uвых(t)

Определение условий работоспособности  транзистора по предельно-допустимым параметрам транзистора:

где  – напряжение питания

Т.к. = условие выполнено

- ;

где  - максимальная мощность рассеивания на коллекторе транзистора в импульсном режиме.

P(Кмакс)=1028⋅240=1001920= 0,052 Вт ⇒ 52мВт < 70мВт

Условие выполнено

- ;

где – ток коллектора насыщения НТИ.

Iкн=10240=0,0416А⇒41,6мА<50мА

Условие выполнено

Определение условий работоспособности НТИ:

- Ток базы, отпирания транзистора

Iб1= 2,6560 – 31200 = 2,14 мА

- Ток базы насыщения транзистора:

= 41,650 = 0,832 мАВ

- Условие насыщения НТИ:

Условие выполнено

- Коэффициент насыщения НТИ  должен находиться в диапазоне  0…..5

= 2,140,832 - 1 = 1,57

Верно

- Напряжение запирания транзистора в режиме глубокой отсечки (0,1…0,7 В)

=3*5601200+560 - 0,6*12001200+560 = 0,545 В

Входит в диапазон

- Ток базы запирания транзистора

=  31200 – 0,6560 = 1,43 мА

7. Определение амплитуды выходного импульса напряжения на нагрузке

= 10*10,24+1 = 8,06 В

Определение временных интервалов НТИ:

1. Предельная частота транзистора в схеме включения ОЭ

= 81+50 = 156,9 кГц

2. Постоянная времени транзистора в схеме включения ОЭ

= 1156,9*2π = 1,014 мкс

3. Длительность отрицательного фронта

= 1,014*10-6*ln1+11,57 = 0,499 мкс

4. Время рассасывания избыточного заряда в базе транзистора

= 1,014*10-6*ln1+1,431+2,143 = 0,38 мкс

- Длительность положительного фронта

= 1,014*10-6*ln1+0,8321,43 = 0,465 мкс

- Время включения НТИ:

= 0,499 мкс

- Время выключения НТИ:

= 0,38 + 0,465 = 0,845 мкс

ИНТЕГРАТОР

ЗАДАНИЕ:

На вход инвертирующего интегратора поступает последовательность из четырех прямоугольных импульсов различной полярности, амплитуды и длительности с паузами 1 мксек.

Требуется рассчитать форму выходного сигнала, изобразить форму входного и выходного сигналов, сформулировать требования к ОУ и выбрать тип ОУ из 140 серии. Схема инвертирующего интегратора изображена на рис.3.

Рисунок 3 – Схема инвертирующего интегратора

Исходные данные выбираются из таблицы 2

| № вар | U1(В) | U2(В) | U3(В) | U4(В) | t1(мкс) | t2(мкс) | t3(мкс) | t4(мкс) | С(нФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 10 | 2 | -6 | -9 | 3,5 | 4 | 1 | 2 | 1,5 |

R = 10 кОм

РЕШЕНИЕ:

Выходной сигнал рассчитывается по известной формуле функционирования инвертирующего интегратора. В исходном состоянии емкость разряжена, утечки в ней отсутствуют, т.е. начальные условия – нулевые. Операционный усилитель идеальный.

Где   = 10000 * 1,5 * 10-9 = 1,5 * 10-5 - постоянная времени интегратора.

Так как Uвх на каждом временном интервале постоянно, то

Для каждого i-го интервала из таблицы

Где  – постоянное входное напряжение на i-том временном интервале;

- уровень выходного напряжения в конце предыдущего временного интервала;

- уровень выходного напряжения в конце i-го временного интервала.

В паузе до первого входного импульса, между входными импульсами и после последнего входного импульса .

-  время паузы.

Выходное напряжение за время паузы не изменяется.

Расчёт выходного напряжения:

Интервал 1 U1=10 В, t1=3,5 мкс:

Uвых.кон.t1=-10*3,5*10-615*10-6+0= -2,3 В

Пауза 1 (t =1 мкс):

Uвых= -2,3 В

Интервал 2 U2=2 В, t2=4 мкс:

Uвых.кон.t2=-2*4*10-615*10-6+-2,3=-2,833

Пауза 2 (t =1 мкс):

Uвых= -2,833 В

Интервал 3 U3= -6 В, t3=1 мкс:

Uвых.кон.t3=--6*1*10-615*10-6+-1,76=-2,43 В

Пауза 3 (t =1 мкс):

Uвых= -2,43 В

Интервал 4 U2=-9 В, t2=2 мкс:

Uвых.кон.t4=--9*2*10-615*10-6+-2,16= -1,23

Рисунок 4 - Форма входного и выходного сигнала

Рисунок 5 - Форма выходного и выходного сигнала

Требования к операционному усилителю:

Uвх.диф.ОУ≥10В

Uвых.ОУ≥2,83В

VUвых.ОУ≥1015*10-6=0,667В/мкс

Выбор типа ОУ:

По данным параметрам был выбран операционный усилитель К140УД8 из 140 серии.

Таблица 3 — Электрические параметры К140УД8

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания | ±15 В |
| 2 | Выходной ток | Не более 20 мА |
| 3 | Напряжение смещения нуля | ±20 мВ |
| 4 | Входной ток смещения | ±200 нА |
| 5 | Коэффициент усиления напряжения | 70…100 дБ |
| 6 | Скорость нарастания выходного напряжения | 2…5 В/мкс |
| 7 | Коэффициент ослабления синфазной составляющей | Не менее 70 дБ |

Схема включения ОУ приведена на рисунке 5. Номиналы элементов: R = 10 кОм, C = 1,5 нФ. Питание ОУ осуществляется от двуполярного источника ±15 В.

Рисунок 5. Рекомендованная схема подключения ОУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения расчётно-графической работы по курсу «Электроника» были решены следующие задачи:

1. Транзисторный инвертор

Был проведён расчёт насыщенного транзисторного инвертора (НТИ) на основе заданных параметров. Определены условия работоспособности транзистора по предельно-допустимым параметрам: напряжению коллектор-эмиттер, току коллектора и мощности рассеивания. Все условия выполнены.

Рассчитаны токи отпирания (Iб1=2,14 мА) и насыщения (Iбн=0,832 мА) базы, определён коэффициент насыщения N=1,57, что находится в допустимом диапазоне (0…5). Проверены условия запирания транзистора (Iб2=1,43 мА) и напряжение отсечки (Uбэ0=0,545 В).

Определена амплитуда выходного импульса Uвых1=8,06 В, а также временные интервалы работы НТИ:

- длительность отрицательного фронта tΦ−=0,499 мкс,

- время рассасывания tp=0,38 мкс,

- длительность положительного фронта tΦ+=0,465 мкс

Время включения составило tвкл=0,465 мкс, время выключения — tвыкл=0,845 мкс.

Построены и описаны временные диаграммы Uвх(t), Iб(t), Iк(t), Uвых(t), иллюстрирующие работу НТИ в импульсном режиме.

2. Интегратор (вариант 132)

Рассчитан инвертирующий интегратор на операционном усилителе. Для заданной последовательности из четырёх прямоугольных импульсов с паузами 1 мкс определена форма выходного сигнала.

Постоянная времени интегратора τ=15 мксτ=15мкс. Рассчитаны уровни выходного напряжения на каждом интервале:

- Uвых1=−2,33 В,

- Uвых2=−2,83 В,

- Uвых3=−2,43 В,

- Uвых4=−1,23 В.

Построены графики входного и выходного сигналов, наглядно показывающие процесс интегрирования.

Сформулированы требования к операционному усилителю:

- максимальное входное напряжение — не менее 10 В,

- максимальное выходное напряжение — не менее 3 В,

- скорость нарастания выходного напряжения — не менее 0,667 В/мкс.

На основе этих требований выбран операционный усилитель К140УД8 из серии 140, параметры которого удовлетворяют всем условиям. Приведена схема включения ОУ с цепями балансировки нуля и частотной коррекции, а также указана цоколевка.

ВЫВОД

В результате выполнения расчётно-графической работы были закреплены и применены на практике методы расчёта транзисторных ключевых схем и интеграторов на операционных усилителях. Полученные результаты соответствуют теоретическим положениям и могут быть использованы при проектировании импульсных и аналоговых устройств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Опадчий Ю.Ф.,  Глудкин О.П.,  Гуров А.И . Аналоговая и цифровая электроника. - М.: «Горячая линия  – Телеком», 2000.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. М.: Высшая школа, 1991.

- Кунов В.М. Операционные усилители (справочные материалы). Фирма «Системы электроники и медицины», Новосибирск, 1992.

- Булычев А.Л., Галкин В.И., Прохоренко В.А. Аналоговые интегральные схемы. Минск. «Беларусь», 1993.

- Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Л.: Энергоатомиздат, 1988.