ЛЕКЦИЯ № 5

Классификация протоколов маршрутизации

Протоколы маршрутизации делятся на:

- EGP (между AS)

  - Path Vector: BGP

- IGP (внутри AS)

  - Link State: OSPF, IS-IS

  - Distance Vector: RIP, EIGRP

EIGRP — Обзор

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

- Cisco proprietary → позднее открыт в RFC 7868 (2013)

- Advanced Distance Vector (гибридный)

- IP протокол 88

- Мультикаст адрес: 224.0.0.10

- Алгоритм: DUAL

Три таблицы EIGRP:

- Neighbor Table (таблица соседей)

- Topology Table (таблица топологии)

- Routing Table (таблица маршрутизации)

EIGRP — Составная метрика

Формула метрики:

M = (107 / BWmin + сумма(Delay / 10)) * 256

Где:

- BWmin — минимальная полоса пропускания на пути (в Kbps)

- сумма Delay — суммарная задержка (в единицах по 10 микросекунд)

- По умолчанию: K1=1, K3=1; K2=K4=K5=0

Пример:
Путь: 100 Mbps, задержка 200 мкс.
BW = 107 / 100000 = 100
Delay = 200 / 10 = 20
M = (100 + 20) * 256 = 30720

EIGRP — Алгоритм DUAL

Ключевые понятия:

- FD (Feasible Distance) — лучшая метрика от данного роутера до сети

- RD/AD (Reported Distance) — метрика, сообщаемая соседом

- Successor — лучший следующий узел (попадает в таблицу маршрутизации)

- FS (Feasible Successor) — резервный маршрут

Условие выполнимости (Feasibility Condition, FC):
RDneighbour < FDcurrent

Если FC выполнено, то маршрут не содержит петель.

Преимущество:
При отказе Successor, FS мгновенно становится новым Successor — без перерасчёта.

EIGRP — DUAL: пример топологии

Нарушение FC приводит к необходимости диффузного вычисления DUAL.

EIGRP — Соседство и балансировка

Условия соседства:

- Одинаковый номер автономной системы (AS Number)

- Одинаковые K-values

- Интерфейсы в одной подсети

- Hello: 5 секунд (60 секунд для NBMA)

- Hold time: 15 секунд (180 секунд для NBMA)

Unequal-Cost Load Balancing (неравномерная балансировка нагрузки)

- Уникальная особенность EIGRP

- Параметр variance N

- Маршруты с метрикой ≤ N * FD включаются в балансировку

- Трафик распределяется пропорционально метрике

Пример настройки (Named Mode):
router eigrp CORP
address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
network 10.0.0.0
eigrp router-id 1.1.1.1
topology base
variance 2

BGP — Место в архитектуре Интернета

Border Gateway Protocol (RFC 4271)

- Единственный EGP, используемый сегодня

- Path Vector протокол

- Транспорт: TCP порт 179

- Обеспечивает связность Интернета

- Около 900 000+ префиксов (на 2024 год)

Автономная система (AS)
Группа сетей под единым административным управлением с единой политикой маршрутизации.

- Публичные ASN: 1–64511

- Приватные ASN: 64512–65535

eBGP vs iBGP

eBGP eBGP (External BGP)

- Между разными AS

- Административная дистанция (AD) = 20

- TTL = 1

- next-hop меняется

iBGP (Internal BGP)

- Внутри одной AS

- AD = 200

- next-hop не меняется

- Требует полносвязной топологии (full mesh) или Route Reflector

BGP — Установление сессии

| Атрибут | Категория | Описание |
| --- | --- | --- |
| ORIGIN | well-known mandatory | Источник: IGP (i), EGP (e), Incomplete (?) |
| AS_PATH | well-known mandatory | Список AS; защита от петель |
| NEXT_HOP | well-known mandatory | IP следующего прыжка |
| LOCAL_PREF | well-known discretionary | Приоритет внутри AS; выше — лучше |
| MED | optional non-transitive | Предпочтительная точка входа для соседней AS; ниже — лучше |
| COMMUNITY | optional transitive | Тег для групповой политики |

BGP — Выбор лучшего маршрута (Best Path Selection)

Порядок сравнения (первые шаги):

- Weight (Cisco) — выше лучше

- LOCAL_PREF — выше лучше

- Locally originated (network/aggregate)

- AS_PATH length — короче лучше

- ORIGIN: IGP (i) < EGP (e) < Incomplete (?)

- MED — ниже лучше

- eBGP предпочтительнее iBGP

- IGP metric к NEXT_HOP — ниже лучше

- Router ID — меньше лучше

Итоговое сравнение:

|  | RIP | OSPF | EIGRP | BGP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | IGP / DV | IGP / LS | IGP / AdvDV | EGP / PV |
| Алгоритм | Bellman-Ford | Dijkstra | DUAL | Path Vector |
| Транспорт | UDP 520 | IP/89 | IP/88 | TCP 179 |
| Метрика | Хопы | Cost | Composite | Атрибуты |
| Сходимость | Медленная | Быстрая | Очень быстрая | Медленная |
| Масштаб | Малые сети | Средние/крупные | Крупные (Cisco) | Интернет |
| Балансировка | Equal-cost | Equal-cost | Unequal-cost | — |