ЛЕКЦИЯ № 6

Транспортный уровень — Роль в модели OSI / TCP-IP

Уровни модели:

- Прикладной (L7): HTTP, DNS, FTP

- Представления (L6)

- Сеансовый (L5)

- Транспортный (L4): TCP, UDP, SCTP

- Сетевой (L3): IP

- Канальный (L2): Ethernet

- Физический (L1)

Задачи транспортного уровня

- Мультиплексирование — доставка данных нужному приложению (порты)

- Сегментация и сборка данных

- Обеспечение надёжности (TCP) или скорости (UDP)

Порты и мультиплексирование

Порт — 16-битное число (0–65535)

0–1023: Well-known порты (HTTP=80, HTTPS=443, DNS=53)
1024–49151: Registered порты (MySQL=3306, RDP=3389)
49152–65535: Dynamic / Ephemeral (назначаются ОС клиенту)

Сокет = IP + порт, например: 192.168.1.10:443

Пара сокетов однозначно идентифицирует соединение: (src_ip, src_port, dst_ip, dst_port)

Мультиплексирование: один хост может одновременно обслуживать HTTP (80), SSH (22), DNS (53) и т.д.

Сегментация данных

Данные приложения (например, HTTP-ответ, 15000 байт) разбиваются на сегменты (обычно по 1460 байт). Каждый сегмент получает TCP-заголовок (инкапсуляция).

MSS (Maximum Segment Size) — максимальный размер данных в TCP-сегменте. Типичное значение: 1460 байт (MTU 1500 – 20 IP – 20 TCP).

UDP — User Datagram Protocol

- Без установления соединения

- Ненадёжный: нет подтверждений, нет повторной передачи

- Без контроля потока

- Минимальные накладные расходы

- Заголовок: всего 8 байт

Применение UDP

- DNS (порт 53)

- DHCP (67/68)

- SNMP (161/162)

- RIP (520)

- VoIP / RTP

- Видеостриминг

- Онлайн-игры

- QUIC (HTTP/3)

UDP — Формат заголовка

Заголовок 8 байт:

- Source Port (16 бит)

- Destination Port (16 бит)

- Length (16 бит) — длина заголовка + данных

- Checksum (16 бит) — контрольная сумма (обязательна в IPv6, опциональна в IPv4)

Затем идут данные (переменная длина).

Простота UDP: нет номеров последовательности, подтверждений, управления потоком — всё это перекладывается на приложение (если нужно).

TCP — Transmission Control Protocol

RFC 793 (1981) + RFC 9293 (2022)

- С установлением соединения

- Надёжная доставка данных

- Порядок — данные доставляются в правильной последовательности

- Контроль потока (скользящее окно)

- Контроль перегрузки

- Полнодуплексная передача

- Заголовок: 20–60 байт

Применение TCP

- HTTP/HTTPS (80/443)

- FTP (20/21)

- SSH (22)

- SMTP (25)

- BGP (179)

- Telnet (23)

- POP3/IMAP (110/143)

TCP — Формат заголовка

TCP — Трёхстороннее рукопожатие (3-Way Handshake)

Клиент → Сервер: SYN (seq=x)
Сервер → Клиент: SYN+ACK (seq=y, ack=x+1)
Клиент → Сервер: ACK (ack=y+1)

Соединение установлено (ESTABLISHED).

Зачем три пакета? Обе стороны должны согласовать начальные номера последовательности (ISN) и подтвердить готовность к обмену данными.

TCP — Диаграмма состояний

TCP — Скользящее окно (Sliding Window)

Контроль потока (Flow Control):

- Получатель сообщает Window Size – сколько байт он готов принять.

- Отправитель не может послать больше, чем размер окна.

- Окно «скользит» вправо по мере получения подтверждений (ACK).

Если Window = 0, получатель перегружен – отправитель приостанавливает передачу (Zero Window Probe).

TCP — Контроль перегрузки (Congestion Control)

Алгоритмы:

- Slow Start: cwnd растёт экспоненциально (удваивается каждый RTT)

- Congestion Avoidance: cwnd растёт линейно (+1 MSS за RTT)

- Fast Retransmit: 3 дублированных ACK → немедленная повторная передача

- Fast Recovery: после Fast Retransmit cwnd = ssthresh (не Slow Start)

TCP — Повторная передача и таймеры

Retransmission Timeout (RTO) вычисляется на основе RTT (Round Trip Time). Используются SRTT (сглаженное RTT) и RTTVAR (дисперсия). RTO = SRTT + 4 * RTTVAR. При таймауте RTO удваивается (exponential backoff).

Другие таймеры TCP:

- Persist Timer: проверка Zero Window

- Keepalive: обнаружение «мёртвых» соединений (по умолч. 2 часа)

- TIME_WAIT: 2 × MSL после закрытия (60–240 с)

Selective ACK (SACK) – RFC 2018: позволяет указать, какие именно сегменты получены, чтобы повторно передать только потерянные.

SCTP – Stream Control Transmission Protocol

RFC 4960 (2007)

- С установлением соединения (ассоциация, association)

- Надёжная доставка

- Ориентирован на сообщения (не поток байтов как TCP)

- IP-протокол 132

- Изначально для SS7/телефонии

Ключевые преимущества:

- Multi-homing: несколько IP-адресов на каждом конце (автоматический failover)

- Multi-streaming: несколько потоков в одной ассоциации

- Защита от SYN-flood (4-way handshake + cookie)

SCTP – Multi-homing и Multi-streaming

- Multi-homing: хост A имеет IP 10.0.0.1 и 192.168.1.1, хост B – 10.0.0.2 и 192.168.1.2. Основной путь через 10.0.0.x, резервный через 192.168.1.x.

- Multi-streaming: в одной ассоциации несколько независимых потоков (Stream 0,1,2). Потеря сегмента в одном потоке не блокирует другие (нет Head-of-Line blocking, в отличие от TCP).

SCTP — Четырёхстороннее рукопожатие

Клиент → Сервер: INIT
Сервер → Клиент: INIT-ACK + Cookie
Клиент → Сервер: COOKIE-ECHO
Сервер → Клиент: COOKIE-ACK

Ассоциация установлена. Защита от SYN-flood: сервер не выделяет ресурсы до получения COOKIE-ECHO. Cookie содержит зашифрованную информацию о параметрах ассоциации.