Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

НГТУ

Кафедра Автоматики и Вычислительной техники

Лабораторная работа № 1

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

Факультет: АВТФ	Преподаватель:

Группа: АВТ-441	Шахтшнейдер В. Г.

Студенты:  Тютрин В. А

Перов Д. А

Бернадский Р. Д

г. Новосибирск 2026 г.

Цель работы:

- Провести эксперимент по получению параметров и построению прямой и обратной ветви вольтамперной характеристики (ВАХ) Si и Ge диодов.

- Выполнить расчет параметров диодов для прямого и обратного включения.

Основная часть

      - Экспериментальное построение ВАХ прямой ветви Ge и Si диодов

Рис.1. Схема для экспериментального построения прямой ветви ВАХ диода.

Данные прямого подключения для Ge диода.

| E, В | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мА | 0.0003 | 0.0369 | 0.872 | 2.8 | 4.77 | 6.75 | 8.74 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 18.7 |
| Uд, мВ | 299.8 | 481.5 | 564.4 | 597 | 612 | 623 | 632 | 639 | 646 | 651 | 657 | 662 |

Данные прямого подключения для Si диода

| E, В | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, мА | 0.3 | 0.66 | 1.6 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 |
| Uд, мВ | 148 | 169 | 193 | 215 | 229 | 238 | 246 | 253 | 260 | 265 | 270 | 275 |

Рис.1.2. ВАХ прямой ветви Ge диода

Посчитаем интегральное и дифференциальное сопротивление Ge диода на уровнях

I = 1 мА: Rпр=UI= 0.566560.001=566.56 Ом,  rпр=dUdI= 0.597-0.56440.0028-0.000872=16.91 Ом.

I = 10 мА: Rпр=UI= 0.63650.01=63.65 Ом,  rпр=dUdI= 0.639-0.6320.0107-0.00874=3.57 Ом.

Продолжаем прямолинейный участок ВАХ до пересечения с осью U, и определяем «пятку» диода:

Рис.1.3. ВАХ прямой ветви Si диода

Из Рис.1.3 определим интегральное и дифференциальное сопротивления Si диода на уровнях 1 мА и 10 мА:

I = 1 мА: Rпр=UI= 0,17768​0,001=177.68 Ом, rпр=dUdI= 0,193-0,1690,0016-0,00066=25.53 Ом.

I = 10 мА: Rпр=UI= 0,247750.01=24,78 Ом, rпр=dUdI= 0,253-0,2460,0115-0,0095=3.5 Ом.

Продолжаем прямолинейный участок ВАХ до пересечения с осью U, и определяем «пятку» диода:

      - Экспериментальное построение ВАХ обратной ветви Ge и Si диодов

Рис.2.1 Схема для экспериментального построения обратной ветви ВАХ Ge и Si диодов

Данные обратного подключенния для Ge диода

| U, В | -0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -1 | -2 | -5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IGe, мкА | -0,928 | -1,713 | -3,411 | -4,883 | -5,788 | -5,986 | -5,998 | -6 | -6 |
| ISi, мкА | -0,083 | -0,154 | -0,315 | -0,464 | -0,569 | -0,598 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |

Данные обратного подключенния для Si диода

| E, мВ | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд обр, мкА | 0.326 | 0.553 | 0.85 | 0.98 | 0.997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.002 | 1.005 |
| Uд обр, мВ | 9.84 | 19.72 | 50 | 100 | 200 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 |

Рис.2.2. ВАХ обратной ветви Ge диода

Из Рис.2.2 определим интегральное и дифференциальное сопротивления Ge диода на уровне -3 В:

Rпр=UI= -3-6∙10-6=0,5 МОм,  rпр=dUdI= -3-0(-6+5,97)∙10-6=100 МОм.

Продолжаем прямолинейный участок ВАХ до пересечения с осью I, и определяем ток утечки Ge диода: Iобр=-6 мкА.

Рис.2.3. ВАХ обратной ветви Si диода

Из Рис.2.3 определим интегральное и дифференциальное сопротивления Si диода на уровне -3 В:

Rпр=UI= -3-0.6∙10-6=5 МОм,  rпр=dUdI= -3-0(-0.6+0.596)∙10-6=750 МОм.

Продолжаем прямолинейный участок ВАХ до пересечения с осью I, и определяем ток утечки Si диода: Iобр=-0,6 мкА.

Выводы

Анализ полученных ВАХ позволяет сделать следующие выводы об особенностях исследованных диодов:

По прямым потерям: Германиевый диод характеризуется более низким прямым напряжением и меньшим интегральным сопротивлением. Следовательно, при работе в прямом направлении он обеспечивает более высокий КПД за счет снижения потерь мощности.

По обратным токам: Кремниевый диод имеет значительно меньший обратный ток утечки. Это делает его более предпочтительным для применения в выпрямителях и ключевых схемах, где важна высокая надежность запирания.