Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Новосибирский государственный технический университет Кафедра Теоретических основ электротехники Лабораторная работа № 1 ЛИНЕЙНЫЕ РЕЗИСТИВНЫЕ ЦЕПИ Факультет: АВТФ Группа: АВТ-411 Студент: Тютрин Владислав; Преподаватель: Звякин Игорь Иванович. Новосибирск 2025

- Цель работы: - Изучить схемы замещения источников электрической энергии. - Научиться моделировать различные режимы работы электрических цепей. - Получить навыки работы с Electronics Workbench. - Исходные данные и задание для выполнения лабораторной работы: Номер варианта. Величина; 2. Eг; В; 20. RE; Ом; 150. Rн; Ом; 50. Задание. Rвх; I; URE; URн; а; 1; Pг; Pн. Ом; А; В; В; В; В; Вт; Вт. 50; 0.1; 15; 5; 20; 5; 2; 0.5. - Рабочие формулы: Pн=I2Rн Pг=EгI; I=EгRE+Rн. Uг=Eг-IRE; URE=IRE. IIк=I∙REEг; URн=IRн=Uн. UгEг=Eг-IREEг; φа=Eг φ1=φа-IRE. Rвх=U12I=φ1-φ2I, φ2=0. - Схема цепи:

- Таблица измерений: ЭКСПЕРИМЕНТ; РАСЧЕТ; Комментарии. №; Rн; V; A; Pг; Pн; η = Pн / Pг. Ом; B; A; Вт; Вт; −. 1; 15000; 19.80; 0.00132; 0.0264; 0.026136; 0.99; Почти холостой ход. 2; 0,1; 0.0133; 0.1332; 2,664; 0,0018; 0.0007; Почти короткое замыкание. 3; 250; 0.013; 0.050; 1; 0.625; 0.625; Нагрузочный режим. 4; 200; 0.011; 0.058; 1,16; 0.6728; 0.58; Нагрузочный режим. 5; 150; 0.098; 0.066; 1,32; 0.66; 0.5; Режим максимальной мощности. 6; 100; 0.008; 0.08; 1,6; 0.64; 0.4; Нагрузочный режим. 7; 50; 0.005; 0.1; 2; 0.5; 0.25; Нагрузочный режим. №; UгEг; RнRE; IIк. В; Ом; А. 1; 0,9901; 100; 0,0099. 2; 0,001; 0,000667; 1. 3; 0,625; 1,67; 0,38. 4; 0,565; 1,33; 0,44. 5; 0,505; 1; 0,5. 6; 0,4; 0,667; 0,6. 7; 0,25; 0,33; 0,75.

- Расчеты Pг=20⋅0.00132= 0.0264 (Вт) Pг=20∙0.1332=2.664 Вт Pг=20∙0.050 =1 Вт Pг=20∙0.058=1.16 (Вт) Pг=20∙0.066= 1.32 Вт Pг=20∙0.08=1.6 Вт Pг=20∙0.1=2 Вт - Pн=0.001322∙15000= 0.026136Вт Pн=0.13322∙0.1= 0.0018 Вт Pн=0.0502∙250= 0.625 Вт Pн=0.0582∙200=0.6728Вт Pн=0.0662∙150=0.66 Вт Pн=0.082∙100=0.64 Вт Pн=0.12∙50=0.5 Вт - η=0.026136 0.0264 =0.99 - η=0.0018 2,664=0.0007 - η=0.6251=0.625 - η=0.67281.16 =0.58 - η=0.66 1.32=0.5 - η=0.641.6=0.4 - η=0.52=0.25

- IIк=0.00132∙15020=0,0099 - IIк=0,1332∙15020=1 - IIк=0,050∙15020=0,38 - IIк=0,058∙15020=0,44 - IIк=0,066∙15020=0,5 - IIк=0,08∙15020=0,6 - IIк=0,1∙15020=0,75 - UгEг=20-0.00132∙15020=0,9901 - UгEг=20-0,1332∙15020=0,001 - UгEг=20-0,050∙15020=0,625 - UгEг=20-0,058∙15020=0,565 - UгEг=20-0,066∙15020=0,505 - UгEг=20-0,08∙15020=0,4 - UгEг=20-0,1∙15020=0,25 - RнRE=15000150=100 - RнRE=0,1150≈0,000667 - RнRE=250150≈1,67 - RнRE=200150≈1,33 - RнRE=150150=1 - RнRE=100150≈0,667 - RнRE=50150≈0,333

- Графики: График вольт-амперной характеристики (ВАХ) генератора UгEг, В UгEг, В IIк, А

График зависимости тока от величины сопротивления нагрузки IIк, А IIк, А RнRE, Ом RнRE, Ом

График зависимости КПД генератора от величины нагрузки η η RнRE, Ом RнRE, Ом

- Цель работы: - Научиться рассчитывать цепь на основании законов Кирхгофа. - Изучить метод контурных токов, метод узловых потенциалов и метод наложения. - Исходные данные и задание для выполнения лабораторной работы: Номер варианта. Величина; 2. E1; В; 20. RE; Ом; 150. E2; В; 30. J6; А; 1. R3; Ом; 50. R4; Ом; 40. R5; Ом; 20. n; −; 2. m; −; 2. Задание. I1; I2; I3; I4; I5; PE1; PE2; PJ6. А; А; А; А; А; Вт; Вт; Вт. -0.25; 1.25; 0.75; -0.25; 1; -5; 37.5; 27.5. - Рабочие формулы: φ1∙1RE+1R3-φ2∙1R3=E1RE+J6-φ1∙1R3+φ2∙1R3+1R4+1R5-φ3∙1R4=0; I1=φ4-φ1+E1RE. I2=J6-I4. φ4=0 (В) φ3=Е2=30 (В) PE=E∙I; I3=φ1-φ2R3. PJ=J∙UJ; I4=φ2-φ3R4. U13=E1-E2-I1∙RE Rвх=EI; I5=φ2R5.

- Схема цепи: Рис. 1.1. Исходная схема Рис. 1.2. Экспериментальная схема

- Расчеты φ1∙1150+150-φ2∙150=20150+1-φ1∙150+φ2∙150+140+120-30∙140=0 φ1=57.5φ2=20 I1=0-57.5+20150=-0,25 I4=20-3040=-0,25 I2=1--0,25=1,25 I3=57.5-2050=0,75 I5=2020=1 PE1=20∙-0,25=-5 PE2=30∙1,25=37.5 PJ6=1∙(57.5-30)=27.5 1. U13+I1∙RE=E1-E2 U13=E1-E2-I1∙RE=20-30--0,25∙150=27.5 В 2. Rвх=E1I1=200,25=80 Ом 3. U13=E1-E2-I1∙RE=0-30--0,25∙150=7.5 Rвх=E2I2=301.25=24 Ом 4. Rвх=U13J6=37.51=37.5 Ом ЭКСПЕРЕМЕНТ; РАСЧЕТ. №; E1; E2; J6; I1; I2; I3; I4; I5; U13; U14; Rвх. В; В; В; А; А; А; А; А; В; В; Ом. 1.; 20; 30; 1; -0.25; 1.25; 0.75; -0.25; 1; 27.5; 50.4; -. 2.; 20; 0; 0; 0,093; -0.031; 0.093; 0,031; 0,062; 57.5; 5.9; 80. 3.; 0; 30; 0; -0,046; 0,551; -0,046; -0,51; 0,46; 7.5; 7; 24. 4.; 0; 0; 1; -0,29; 0,76; 0,70; 0,23; 0,46; 37.5; 37.5; 37.5. Проверка по законам Кирхгофа. 1ый узел; 0. 2ой узел; 0. 3ий узел; 0. 1ый контур; 0. 2ой контур; 0. -0.25-0.75+1= 0 0.75-(-0.25)-1=0 1.25+(-0.25)-1=0 -0.25*150+0.75*50+1*20-20=0 -0.25*40-1*20+30=0 1 точка:0, φ4=0=(0;0) 2 точка:RE, 0- I1RE=(150;37,5) 3 точка:RE, I1RE+E1= RE,φ1 =(150;170) 4 точка:RE+R3, φ1-I3R3= RE+R3,φ2 =(100;132.5) 5 точка:RE+R3+R5, φ2-I5R5=(220; 112.5)